iMIX2

Микшерный пульт

Руководство пользователя

Меры предосторожности

|  | ВАЖНО! Провода в сетевом шнуре имеют следующую цветовую маркировку: Желто-зеленый: Земля (E) Синий: Нейтральный (N) Коричневый: Фаза (L) Так как эти цвета могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом: Провод с изоляцией желто-зеленого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой E или имеющему желто-зеленый цвет. Провод с изоляцией синего цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему синий или черный цвет. Провод с изоляцией коричневого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему коричневый или красный цвет. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УСТРОЙСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО |
| --- | --- |

Рекомендации по эксплуатации

Всегда

Используйте прибор в местах достаточной вентиляцией

Устанавливайте прибор на горизонтальную плоскую поверхность или в рэковый шкаф

Никогда

Не используйте в местах подверженных воздействию высоких температур или влажности, в том числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло.

Не размещайте на подоконнике или в местах, где он будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде.

Не располагайте непосредственно сверху усилителя или другого устройства которое выделяет большое количество тепла.

Не устанавливайте прибор на неустойчивую поверхность или поверхность недостаточной площади.

Функциональные особенности

- iMIX 2 является универсальным и удобным зоным микшерным пультом.

- Обеспечивает возможность коммутации 4 источников сигнала на 2 независимые зоны.

- 4 симметричных универсальных входа (Mic /Line)

- 2 несимметричных линейных входа, разьемы RCA

- Один из входов (Mic / Line 4) имеет функцию приоритета.

- Входы Mic / Line3  и Mic / Line4 могут быть подключены как на одну зону, так и на две зоны

- 2 симметричных выхода

- Фантомное питание

- Эквализация

- Поддерживает управление по RS-232

Спецификация

Выходной уровень сигнала / Импеданс …………………….+15 дБ / 10 кОм

Частотный диапазон ……………………………………………10 Гц - 50 кГц

Входной уровень сигнала / Импеданс …………….…………-10 дБ / 20 кОм (симметричный)

…………………………….-50 дБ / 47 кОм (несимметричный)

Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц)……………..менее 0,01%

Отношение сигнал/шум………………………………………..110 дБ

Разъемы подключения………………………..............……... вход: RCA / Phoenix

……………………………………….  Выход: Phoenix

Электропитание………………………………………………… 220 В

Потребляемая мощность…………………………………….. 20 Вт

Вес	……………………………………………………………….. 2 кг

Габаритные размеры (мм) ………………………………….. 420х44х200

Передняя панель

- Кнопка включения/выключения питания - Регулятор уровня выходного сигнала зоны 2 - Регулятор уровня баланса сигнала зоны (1 или 2) - Регулятор эквализации (ВЧ / НЧ) сигнала зоны (1 или 2) - Кнопки выбора источника (Mic /Line1 или Mic/Line2) - Регулятор уровня выходного сигнала зоны 1 - Индикаторы уровня сигнала зоны 1 или 2 - Регуляторы эквализации входа 3 и 4 - Регуляторы уровня сигнала входа 3 и 4 - Регуляторы уровня сигнала входа 1 и 2

Задняя панель

- Регулятор уровня приоритета входа Mic/Line4

- Разъемы Phoenix (симметричные) входа 1-4

- DIP переключатель

  - уровень сигнала (Mic / Line)

  - фантомное питание

  - для  входа 3 и 4 –  коммутация сигнала (зона 1 и 2, 1+2)

- Несимметричный линейный вход 1 и 2 (разъемы RCA)

- Симметричный линейный выход зоны 1 (R и L канал) и зоны 2 (R и L канал)

- DIP переключатель режима «стерео» или «моно»

- Разъем  управления RS-232 (DB-9)

- Разъем подключения 220В

Таблица параметров настройки и команд управления  RS-232